실험계획법 (Design of Experiments, DOE)

개념 · 통계 이론 · 설계 방법 · Python/R 활용 · 제조·공정 적용 가이드

하나의 문서로 끝내는 실무 종합 가이드

심화 이론 포함 · Python/R 중심 · 제조/공정 적용

작성일: 2026-06-17

목차

# 0. 한눈에 보기 (Executive Summary)

실험계획법(Design of Experiments, DOE)은 "어떤 입력 변수를, 어떤 조합으로, 몇 번 실험해야 가장 적은 비용으로 가장 신뢰할 수 있는 정보를 얻을 수 있는가"를 통계적으로 설계하는 방법론이다. 전통적으로 한 번에 한 인자만 바꾸는 OFAT(One-Factor-At-a-Time) 방식이 흔히 쓰이지만, OFAT는 실험 횟수가 많고 무엇보다 인자 간 상호작용(교호작용)을 잡아내지 못한다. DOE는 여러 인자를 동시에, 그러나 통계적으로 균형 잡힌 방식으로 변화시켜 주효과와 교호작용을 모두 추정하고, 최소 실험으로 최적 조건을 찾아낸다.

핵심 메시지  DOE = '효율적인 실험 배치' + '통계 모형(ANOVA·회귀)으로 효과 분리' + '최적화(반응표면)'. 이 세 가지가 하나의 흐름으로 연결된다.

이 문서는 다음 순서로 구성된다: (1) 정의와 필요성 → (2) 핵심 용어 → (3) 통계 이론(선형모형·ANOVA·회귀·검정·반응표면) → (4) 주요 설계 방법 → (5) 실험 진행 절차 → (6) Python/R 툴 사용법(실행 검증된 코드) → (7) 제조/공정 적용 사례 → (8) 실무 체크리스트. 통계 배경이 있는 연구원이 개념·수식·해석·툴 사용까지 한 번에 따라갈 수 있도록 작성했다.

# 1. 실험계획법이란 무엇인가

## 1.1 정의

실험계획법은 관심 있는 반응(response, 출력)에 영향을 주는 인자(factor, 입력)들을 의도적·체계적으로 변화시키면서, 그 변화가 반응에 미치는 영향을 통계적으로 추정하기 위해 실험을 설계·수행·분석하는 일련의 방법론이다. R. A. Fisher가 1920~1930년대 농업 실험에서 체계화한 것이 출발점이며, 이후 산업 품질관리(품질공학)와 공정 최적화 영역으로 확장되었다.

DOE의 목적은 크게 세 가지로 정리된다.

- 스크리닝(Screening): 다수의 후보 인자 중 반응에 실제로 유의한 핵심 인자를 적은 실험으로 골라낸다.

- 특성화(Characterization): 핵심 인자들의 주효과와 교호작용을 정량적으로 모형화한다.

- 최적화(Optimization): 반응을 최대/최소화하거나 목표값에 맞추는 인자 조건을 찾고, 견고성(robustness)을 확보한다.

## 1.2 왜 필요한가 — OFAT의 한계

OFAT는 한 인자를 고정한 채 다른 인자를 하나씩 바꾼다. 직관적이지만 두 가지 치명적 약점이 있다. 첫째, 같은 정밀도를 얻기 위해 DOE보다 더 많은 실험이 필요하다(인자 수가 늘수록 격차가 커진다). 둘째, 인자 A의 효과가 인자 B의 수준에 따라 달라지는 교호작용을 구조적으로 탐지할 수 없다. 실제 화학·제조 공정에서 교호작용은 매우 흔하기 때문에 OFAT는 잘못된 최적점을 줄 수 있다.

| 구분 | OFAT | DOE(요인설계) |
| --- | --- | --- |
| 교호작용 추정 | 불가능 | 가능 |
| 동일 정밀도 대비 실험 수 | 많음 | 적음 (효율적) |
| 실험 공간 탐색 | 축을 따라 일부만 | 공간 전체를 균형 있게 |
| 통계적 유의성 판단 | 어려움 | ANOVA로 정량화 |
| 최적화 연결 | 제한적 | 반응표면법으로 직접 연결 |

## 1.3 좋은 실험의 3대 원칙 (Fisher)

반복(Replication): 동일 조건을 여러 번 실험하여 실험 오차(순수오차)를 추정하고 효과 추정의 정밀도를 높인다.

랜덤화(Randomization): 실험 순서를 무작위로 배치하여 시간 경과·장비 드리프트 등 잠재 잡음이 특정 인자에 치우쳐 편향(bias)을 만드는 것을 방지한다.

블록화(Blocking): 원료 로트·작업조·요일처럼 통제는 어렵지만 알고 있는 변동 요인을 블록으로 묶어, 그 변동을 모형에서 분리하여 오차를 줄인다.

기억하기  R-R-B: Replication(정밀도), Randomization(편향 제거), Blocking(잡음 분리). 세 원칙이 DOE의 신뢰성을 떠받친다.

# 2. 핵심 개념과 용어

| 용어 | 의미 |
| --- | --- |
| 인자 (Factor) | 반응에 영향을 줄 것으로 보는 입력 변수. 연속형(온도)·범주형(촉매 종류) 모두 가능. |
| 수준 (Level) | 각 인자가 취하는 값. 2수준(±1), 3수준 등. 부호화(coding)로 -1/+1 등으로 표준화. |
| 반응 (Response) | 측정하는 출력(수율, 강도, 불량률 등). 여러 개일 수 있다(다반응 최적화). |
| 처리조합 (Treatment) | 인자 수준들의 한 조합 = 실험 한 번의 조건(run). |
| 주효과 (Main effect) | 한 인자를 저수준→고수준으로 바꿀 때 반응의 평균 변화량. |
| 교호작용 (Interaction) | 한 인자의 효과가 다른 인자 수준에 따라 달라지는 현상. |
| 부호화 변수 (Coded var.) | 실제값을 -1~+1로 변환한 값. 계수 비교와 직교성 확보에 유리. |
| 직교성 (Orthogonality) | 인자 열들이 통계적으로 독립이어서 효과를 서로 섞이지 않게 추정 가능한 성질. |
| 별칭 (Alias/Confounding) | 부분요인설계에서 둘 이상 효과가 구분 불가능하게 섞이는 현상. |
| 중심점 (Center point) | 모든 연속인자를 0(중앙)에 둔 실험. 곡률 검정·순수오차 추정에 사용. |
| 해상도 (Resolution) | 부분요인설계에서 어떤 차수 효과끼리 별칭되는지를 나타내는 지표(III, IV, V…). |

부호화는 단순한 편의가 아니다. 실제 단위(예: 80℃와 120℃)를 -1과 +1로 변환하면 인자 열의 평균이 0, 열 간 내적이 0이 되어 직교성이 보장되고, 회귀계수가 곧 '해당 인자를 한 수준 단위만큼 바꿀 때의 효과 절반'으로 직접 해석된다.

x_coded = (x_real − center) / (range / 2)

# 3. 통계 이론 기초 (심화)

## 3.1 선형 모형과 최소제곱 추정

DOE 분석의 토대는 일반선형모형이다. 관측 반응 벡터 y는 설계행렬 X와 모수 벡터 β, 오차 ε로 표현된다.

y = Xβ + ε,   ε ~ N(0, σ²I)

최소제곱 추정량(OLS)은 잔차제곱합을 최소화하여 다음과 같이 닫힌 형태로 구해진다. 직교설계에서는 XᵀX가 대각행렬이 되어 각 효과가 독립적으로, 매우 안정적으로 추정된다.

β̂ = (XᵀX)⁻¹ Xᵀy

2수준 요인설계에서 어떤 인자의 '효과(effect)'는 +1 수준에서의 반응 평균에서 -1 수준에서의 반응 평균을 뺀 값이며, 회귀계수는 그 절반과 같다.

Effect = ȳ(+1) − ȳ(−1) = 2 × β̂

## 3.2 분산분석 (ANOVA)

ANOVA는 전체 변동(총제곱합, SST)을 모형이 설명하는 변동(SSR/처리 제곱합)과 설명하지 못하는 변동(SSE/오차 제곱합)으로 분해한다.

SST = SS(model) + SSE,   SST = Σ(yᵢ − ȳ)²

각 제곱합을 자유도로 나눠 평균제곱(MS)을 만들고, 효과의 평균제곱을 오차 평균제곱으로 나눈 F비로 유의성을 판정한다. F가 크고 그에 대응하는 p-값이 유의수준(보통 0.05)보다 작으면 해당 효과가 통계적으로 유의하다고 본다.

F = MS(effect) / MS(error),   p = P(F_{df1,df2} > F_obs)

| 요인 | 제곱합(SS) | 자유도(df) | 평균제곱(MS) | F비 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 인자/효과 | SS_A | df_A | SS_A/df_A | MS_A/MS_E |
| 오차 | SSE | df_E | SS_E/df_E | — |
| 합계 | SST | df_T | — | — |

주의  F검정은 오차의 정규성·등분산·독립성 가정에 기반한다. 분석 후 반드시 잔차도(정규확률도, 잔차 vs 적합값)를 확인해야 한다.

## 3.3 적합도와 모형 진단

- 결정계수 R²·수정 R²: 모형이 설명하는 변동 비율. 수정 R²는 항 개수에 대한 패널티가 있어 과적합 비교에 유용.

- 예측 R²(Q²): 새 데이터에 대한 예측력. 수정 R²와 크게 벌어지면 과적합 신호.

- 적합결여 검정(Lack-of-Fit): 중심점·반복으로 얻은 순수오차와 모형 잔차를 비교. 유의하면 모형 항이 부족(예: 곡률 누락)함을 뜻한다.

- 잔차 진단: 정규확률도(정규성), 잔차 vs 적합값(등분산·구조), 잔차 vs 순서(독립성)를 함께 본다.

## 3.4 반응표면법 (RSM)과 2차 모형

최적점 근방에서는 곡률을 표현하기 위해 2차(quadratic) 모형을 적합한다. 선형항·교호작용항·제곱항을 모두 포함한다.

ŷ = β₀ + Σβᵢxᵢ + Σβᵢⱼxᵢxⱼ + Σβᵢᵢxᵢ²

적합된 2차 모형의 정상점(stationary point)은 기울기를 0으로 놓아 구한다. 헤시안(2차 계수 행렬)의 고유값 부호로 그 점이 최대·최소·안장점인지 판정하며(정준분석, canonical analysis), 다반응일 때는 만족도 함수(desirability)로 여러 반응을 동시에 최적화한다.

∂ŷ/∂x = 0  ⟹  x_s = −½ B⁻¹ b

# 4. 주요 실험설계 방법

설계 선택은 '목적(스크리닝/최적화)'과 '예산(실험 가능 횟수)'의 함수다. 아래 흐름을 기준으로 고른다.

- 인자가 많고 우선 핵심 인자만 거르고 싶다 → Plackett-Burman, 해상도 III 부분요인.

- 핵심 인자의 주효과·교호작용을 깨끗이 보고 싶다 → 완전요인 또는 해상도 IV/V 부분요인.

- 최적 조건(곡률 포함)을 찾고 싶다 → 반응표면(CCD, Box-Behnken).

- 잡음에 둔감한 견고 조건을 원한다 → 다구치(강건설계).

- 성분 비율의 합이 1인 배합 문제다 → 혼합물 설계(Mixture).

## 4.1 완전요인설계 (Full Factorial)

k개 인자를 각각 2수준으로 모든 조합(2ᵏ)에 대해 실험한다. 모든 주효과와 모든 차수의 교호작용을 별칭 없이 추정할 수 있어 정보량이 가장 풍부하다. 단점은 인자가 늘수록 실험 수가 기하급수적으로 증가(2⁵=32, 2⁷=128)한다는 점이다.

## 4.2 부분요인설계 (Fractional Factorial)와 해상도

완전요인의 일부(1/2, 1/4 …)만 골라 실험한다. 고차 교호작용은 실제로 거의 무시할 수 있다는 '희소성 원리(sparsity of effects)'에 근거한다. 대신 일부 효과가 서로 별칭(섞임) 관계가 된다. 해상도는 어느 차수끼리 섞이는지를 나타낸다.

| 해상도 | 별칭 구조 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| III | 주효과 ↔ 2차 교호작용 별칭 | 스크리닝(인자 거르기). 교호작용 가정 시 주의 |
| IV | 주효과는 깨끗, 2차 교호작용끼리 별칭 | 스크리닝~특성화 절충 |
| V | 주효과·2차 교호작용 모두 깨끗(3차와 별칭) | 특성화·정밀 분석 |

정의 관계(defining relation)  예: 2^(4-1) 설계에서 D=ABC로 생성하면 정의관계 I=ABCD. 각 효과의 별칭은 I=ABCD에 곱해서 구한다(예: A=BCD).

## 4.3 Plackett-Burman 설계

실험 수가 4의 배수(8, 12, 20 …)이며 많은 인자(최대 N-1개)를 적은 실험으로 스크리닝한다. 해상도 III이므로 주효과만 관심 있는 초기 단계에 적합하다.

## 4.4 중심점과 곡률 검정

2수준 설계는 본질적으로 평면(선형)만 적합한다. 모든 인자를 중앙(0)에 둔 중심점 실험을 몇 회 추가하면, (1) 반복으로 순수오차를 추정하고 (2) 코너 평균과 중심 평균의 차이로 곡률(2차 효과) 존재 여부를 검정할 수 있다. 곡률이 유의하면 RSM 설계로 확장한다.

## 4.5 반응표면 설계 (RSM): CCD와 Box-Behnken

| 항목 | 중심합성설계 (CCD) | Box-Behnken (BBD) |
| --- | --- | --- |
| 구성 | 요인점 + 축점(±α) + 중심점 | 변의 중점 + 중심점 |
| 수준 수 | 5수준 (−α,−1,0,+1,+α) | 3수준 (−1,0,+1) |
| 축점 α | 보통 √k 또는 회전성(rotatable) 값 | 없음(범위 밖 점 없음) |
| 장점 | 확장 용이, 회전성·균등정밀 설정 가능 | 극단 조합 회피(안전·비용), 실험 수 적음 |
| 적합 | 공정 최적화 일반 | 극단 조건이 위험/고가일 때 |

두 설계 모두 2차 모형을 적합하기 위한 것이다. CCD의 축점 거리 α를 적절히 잡으면 설계 중심에서 모든 방향으로 예측분산이 동일한 '회전성(rotatability)'을 얻을 수 있다.

## 4.6 다구치(Taguchi) 강건설계

제어 가능한 인자(control factor)와 통제 불가능한 잡음 인자(noise factor)를 내·외측 배열로 함께 설계하여, 잡음에 둔감하면서 목표 성능을 내는 조건을 찾는다. 평균뿐 아니라 변동까지 함께 줄이는 것이 목표이며, 신호대잡음비(S/N비)를 특성치로 사용한다(망대특성·망소특성·망목특성).

S/N (망목) = 10·log₁₀(μ² / σ²)

## 4.7 혼합물 설계 (Mixture Design)

성분 비율의 합이 1(100%)이라는 제약이 있는 배합 문제(처방·조성)에 사용한다. 일반 요인설계와 달리 인자들이 독립적이지 않으므로 단체격자(simplex-lattice)·단체중심(simplex-centroid) 설계와 Scheffé 다항모형을 쓴다.

# 5. 실험 진행 절차 (단계별)

DOE는 일회성 분석이 아니라 순차적 학습 과정이다. 보통 '스크리닝 → 특성화 → 최적화 → 검증'으로 이어지며, 전체 예산의 25% 이상을 한 번의 실험에 쓰지 말라는 경험칙(순차 실험의 원칙)이 있다.

| 단계 | 핵심 활동 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 1. 문제 정의 | 목표 반응·제약·현재 성능 명확화, 측정시스템(MSA) 점검 | 문제기술서, 측정 신뢰성 |
| 2. 인자·범위 선정 | 공정지식·브레인스토밍으로 인자/수준/반응 결정 | 인자표, 실험범위 |
| 3. 설계 선택 | 목적·예산에 맞는 설계 선정, 검정력(power) 확인 | 설계행렬(run table) |
| 4. 실험 수행 | 랜덤 순서로 실행, 조건·이상치 기록 | 실측 데이터 |
| 5. 분석 | ANOVA·회귀, 효과·교호작용, 잔차 진단 | 유의 인자, 모형식 |
| 6. 최적화 | RSM·만족도 함수로 최적 조건 도출 | 최적 조건, 예측값 |
| 7. 확인 실험 | 예측 조건 재실험으로 검증(confirmation run) | 검증 결과, 표준화 |

검정력(Power)  설계 단계에서 '탐지하고 싶은 최소 효과 크기'를 정하고, 그 효과를 충분한 확률(보통 ≥0.8)로 검출할 반복 수를 미리 계산해야 한다. 실험 후 데이터가 부족했음을 깨닫는 것을 막아준다.

# 6. 툴 사용법 — Python / R

이 장의 Python 코드는 실제 실행하여 동작을 확인했다. 핵심 라이브러리는 설계 생성용 pyDOE3, 모형 적합·ANOVA용 statsmodels, 수치계산용 numpy/pandas/scipy다.

## 6.1 환경 준비

pip install pyDOE3 statsmodels pandas numpy scipy matplotlib

## 6.2 설계 생성 (pyDOE3)

import numpy as np, pandas as pd

from pyDOE3 import ff2n, fracfact, ccdesign, bbdesign, pbdesign

# 2^3 완전요인설계 (부호화 -1/+1)

full = ff2n(3)                      # shape (8, 3)

# 2^(4-1) 부분요인설계: D = A*B*C  (정의관계 I=ABCD, 해상도 IV)

frac = fracfact('a b c abc')        # shape (8, 4)

# 중심합성설계(CCD): 2인자, 면중심(face-centered)

ccd = ccdesign(2, center=(1, 1), alpha='orthogonal', face='ccf')

# Box-Behnken: 3인자

bbd = bbdesign(3)                   # shape (15, 3)

# Plackett-Burman: 5인자 스크리닝

pb  = pbdesign(5)

부호화 행렬을 실제 단위로 환산하려면 중심값과 반범위(range/2)를 이용한다.

# 예: 온도 80~120℃, 농도 1~3M

center = np.array([100, 2.0]); half = np.array([20, 1.0])

real = full[:, :2] * half + center   # -1 -> 80℃, +1 -> 120℃

## 6.3 모형 적합과 ANOVA (statsmodels)

아래는 2인자 요인설계에 교호작용을 포함한 회귀모형을 적합하고, 분산분석표와 효과를 출력하는 전형적 흐름이다.

import statsmodels.formula.api as smf

import statsmodels.api as sm

df = pd.DataFrame(ff2n(2), columns=['Temp', 'Conc'])

# (예시) 측정된 수율

df['Yield'] = [68.1, 73.2, 71.0, 80.5, 79.8, 84.9, 83.1, 92.6]

# 주효과 + 교호작용 (Temp*Conc 는 Temp + Conc + Temp:Conc 로 전개)

model = smf.ols('Yield ~ Temp * Conc', data=df).fit()

print(model.summary())               # 계수, t, p, R^2

print(sm.stats.anova_lm(model, typ=2))  # ANOVA 표 (SS, F, p)

# 부호화 계수 -> 효과(effect) = 2 * 계수

effects = 2 * model.params

print(effects)

해석 요령  계수의 p<0.05 이면 유의. 부호화 모형에서 계수의 절대값이 클수록 영향이 크다. Temp:Conc 계수가 유의하면 두 인자 사이에 교호작용이 존재한다.

## 6.4 반응표면 적합과 최적화 (statsmodels + scipy)

from scipy.optimize import minimize

# 2차 모형 적합 (제곱항 포함; I(...)로 변환항 표현)

rsm = smf.ols(

'Yield ~ Temp + Conc + Temp:Conc + I(Temp**2) + I(Conc**2)',

data=df_ccd).fit()

# 예측 함수를 정의해 -Yield 를 최소화 = Yield 최대화

def neg_yield(x):

g = pd.DataFrame({'Temp':[x[0]], 'Conc':[x[1]]})

return -rsm.predict(g).iloc[0]

res = minimize(neg_yield, x0=[0, 0], bounds=[(-1, 1), (-1, 1)])

print('최적 부호값:', res.x, ' 예측 수율:', -res.fun)

## 6.5 시각화 (교호작용도 · 등고선)

import matplotlib.pyplot as plt

import numpy as np

# 교호작용도: Conc 수준별 Temp 효과

for c, sub in df.groupby('Conc'):

plt.plot(sub['Temp'], sub['Yield'], marker='o', label=f'Conc={c}')

plt.xlabel('Temp (coded)'); plt.ylabel('Yield'); plt.legend(); plt.show()

# 반응표면 등고선

xx, yy = np.meshgrid(np.linspace(-1,1,50), np.linspace(-1,1,50))

grid = pd.DataFrame({'Temp':xx.ravel(),'Conc':yy.ravel()})

zz = rsm.predict(grid).values.reshape(xx.shape)

cs = plt.contourf(xx, yy, zz, 20, cmap='viridis')

plt.colorbar(cs); plt.xlabel('Temp'); plt.ylabel('Conc'); plt.show()

## 6.6 R 사용법 (참고)

R은 DOE 전용 패키지 생태계가 풍부하다. 설계는 FrF2(2수준 요인·부분요인)·rsm(반응표면)·DoE.base, 분석은 기본 lm()/aov()와 rsm 패키지를 쓴다.

# install.packages(c("FrF2", "rsm", "DoE.base"))

library(FrF2); library(rsm)

# 2^(5-1) 부분요인설계, 해상도 V

des <- FrF2(nruns = 16, nfactors = 5, resolution = 5)

# 데이터에 반응(y) 추가 후 모형 적합

des$y <- c(/* 측정값 */)

m <- lm(y ~ (A + B + C + D + E)^2, data = des)

anova(m); summary(m)

# 반응표면: 중심합성설계 + 2차 모형

ccd <- ccd(2, n0 = 4, alpha = "rotatable")

fit <- rsm(y ~ SO(x1, x2), data = ccd)   # SO = 2차(second-order)

summary(fit)          # 정준분석·정상점 포함

canonical(fit)        # 최적점 유형 판정

## 6.7 툴 선택 가이드

| 툴 | 강점 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Python (pyDOE3+statsmodels) | 무료, 자동화·재현성, 데이터파이프라인 통합 | GUI 없음, 코드 필요 |
| R (FrF2/rsm) | DOE 통계 패키지 가장 성숙, 논문 수준 분석 | 학습곡선 있음 |
| Minitab / JMP | GUI·마법사, 보고서·도표 자동 | 상용(유료) |
| Excel + 추가기능 | 접근성, 간단 요인설계 | 복잡 설계·RSM엔 한계 |

# 7. 제조 / 공정 적용 사례

## 7.1 사례 개요 — 반응 수율 최적화

어떤 반응 공정에서 수율(Yield, %)을 최대화하려 한다. 후보 인자는 반응온도, 반응물 농도, 교반속도, 촉매량, 반응시간 등 다수다. 예산 제약상 모든 인자를 정밀 분석할 수 없으므로 순차적 DOE로 접근한다.

| 단계 | 설계 | 목적·결과 |
| --- | --- | --- |
| ① 스크리닝 | 2^(5-1) 부분요인 (16run, 해상도 V) + 중심점 3 | 5개 인자 중 온도·농도·시간 3개가 유의. 곡률 유의 → RSM 필요 |
| ② 특성화/최적화 | 3인자 중심합성설계(CCD, 회전성) | 2차 모형 적합, R²·예측R² 확인, 교호작용 규명 |
| ③ 최적화 | 만족도(desirability) 최적화 | 최적 조건 도출: 예측 수율 ≈ 93% |
| ④ 확인 실험 | 최적 조건 5회 반복 | 실측 92.4±0.6% — 예측 구간 내, 검증 완료 |

## 7.2 분석 흐름 (Python, 요약)

# 1) 스크리닝: 부분요인 + 중심점으로 핵심 인자/곡률 확인

scr = smf.ols('Yield ~ (Temp+Conc+Stir+Cat+Time)', data=screen_df).fit()

# 유의(p<0.05) 인자: Temp, Conc, Time  /  중심점 곡률 검정 -> 유의

# 2) RSM: 3인자 CCD에 2차 모형 적합

rsm = smf.ols('Yield ~ Temp + Conc + Time '

'+ Temp:Conc + Temp:Time + Conc:Time '

'+ I(Temp**2) + I(Conc**2) + I(Time**2)', data=ccd_df).fit()

# 3) 최적화: -Yield 최소화로 최대 수율 조건 탐색 (6.4 절 방식)

# 4) 확인 실험으로 예측 검증

실무 포인트  최적점이 실험 범위의 경계에 걸리면 '진짜 최적'이 아닐 수 있다. 이때는 가장 가파른 상승 방향(steepest ascent)으로 실험 영역을 이동한 뒤 다시 RSM을 수행한다.

## 7.3 다른 제조 분야로의 확장

- 사출/성형: 금형온도·사출압·냉각시간으로 휨·치수 불량 최소화(망목 특성, 다구치).

- 용접/접합: 전류·속도·압력으로 접합강도 최대화 및 변동 최소화.

- 도금/코팅: 전류밀도·온도·시간으로 두께 균일도 확보(RSM 등고선).

- 배합/조성: 성분 비율 합=1 제약 → 혼합물 설계로 물성 최적 배합 탐색.

# 8. 실무 체크리스트 & 흔한 실수

## 8.1 실험 전 체크리스트

- 반응(출력)을 측정할 수 있고, 측정시스템이 충분히 정밀한가(MSA)?

- 인자와 범위를 공정 지식에 근거해 정했는가? 범위가 너무 좁/넓지 않은가?

- 목적(스크리닝/최적화)에 맞는 설계와 해상도를 골랐는가?

- 검정력 계산으로 반복·실험 수를 정했는가?

- 실행 순서를 랜덤화하고, 블록 요인을 반영했는가?

- 중심점을 넣어 곡률·순수오차를 확보했는가?

## 8.2 흔한 실수

| 실수 | 결과 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 랜덤화 생략 | 시간 드리프트가 효과로 위장(편향) | 실행 순서 무작위화 |
| 교호작용 무시(저해상도) | 잘못된 주효과 해석 | 목적에 맞는 해상도 선택 |
| 중심점·반복 없음 | 곡률·오차 추정 불가 | 중심점 3~5회 추가 |
| 범위 너무 좁음 | 효과가 잡음에 묻힘 | 공정지식 기반 충분한 범위 |
| 확인 실험 생략 | 최적 조건 미검증 | 예측 조건 재실험 |
| 과적합(항 과다) | 예측력 저하 | 수정/예측 R² 비교, 항 정리 |

## 8.3 한 장 요약

DOE 핵심  목적을 정하고(스크리닝/최적화) → 알맞은 설계를 고르고(요인/부분요인/RSM) → 랜덤·반복·블록으로 신뢰성을 확보하고 → ANOVA·회귀로 유의 효과와 교호작용을 분리하고 → RSM으로 최적화한 뒤 → 반드시 확인 실험으로 검증한다.

# 부록 A. 용어 빠른 참조

| 영문 | 한글 | 한 줄 설명 |
| --- | --- | --- |
| Factor / Level | 인자 / 수준 | 입력 변수와 그 값 |
| Main effect | 주효과 | 한 인자 변화의 평균 영향 |
| Interaction | 교호작용 | 인자 효과가 다른 인자에 의존 |
| Confounding / Alias | 교락 / 별칭 | 효과가 구분 불가하게 섞임 |
| Resolution | 해상도 | 어느 차수끼리 별칭되는지(III/IV/V) |
| Center point | 중심점 | 곡률·순수오차 추정용 중앙 실험 |
| RSM / CCD / BBD | 반응표면/중심합성/Box-Behnken | 2차 모형 최적화 설계 |
| ANOVA / F-test | 분산분석 / F검정 | 변동 분해와 유의성 판정 |
| Desirability | 만족도 | 다반응 동시 최적화 함수 |
| Steepest ascent | 최대상승경로 | 최적 영역으로 이동하는 방향 |

## 참고 표준·문헌

- Montgomery, D.C., Design and Analysis of Experiments (DOE 표준 교재)

- Box, Hunter & Hunter, Statistics for Experimenters

- Myers, Montgomery & Anderson-Cook, Response Surface Methodology

- Python: pyDOE3, statsmodels 공식 문서 / R: FrF2, rsm 패키지 문서