실험계획법 (DOE) 시뮬레이션 시스템

사용자 가이드

Formulation ML — DOE 메뉴 활용 안내

2026-06-18  |  Amorepacific R&D

# 전체 메뉴 구성 및 활용 흐름

DOE UI는 4단계 순서로 사용하는 것을 권장합니다:
  1단계. 실험 설계  →  어떤 실험을 몇 번이나 할지 설계
  2단계. ML 시뮬레이션  →  AI가 실험 결과를 즉시 예측
  3단계. 최적 조건 탐색  →  최고 품질을 만드는 배합 자동 계산
  4단계. 결과 분석  →  통계 분석으로 근거 문서화

| 단계 | 메뉴 | 핵심 질문 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 | 실험 설계 | 어떤 조합으로 몇 번 실험할까? | 설계 행렬(실험 계획서) |
| 2단계 | ML 시뮬레이션 | 이 조건이면 품질이 어떻게 될까? | 예측 품질점수 테이블 |
| 3단계 | 최적 조건 탐색 | 품질 최대화 배합비율은? | 최적 Sn/Ag/Cu% 조건 |
| 4단계 | 결과 분석 | 어떤 인자가 가장 중요한가? | ANOVA·파레토 통계 보고 |

# 1. 실험 설계

실제 실험을 하기 전, AI 시뮬레이션에 투입할 '실험 계획서'를 작성하는 단계입니다. 6가지 방법 중 목적에 맞는 방법을 선택합니다.

## ⚗️ 완전요인설계 (Full Factorial)

언제 사용: 모든 인자 조합을 빠짐없이 실험하고 싶을 때

사용법: 인자(Sn%, Ag%, 용해온도 등) 활성화 → 수준 수 설정 → [설계 생성] 클릭

활용 시나리오: 인자가 3~4개 이하이고 정확한 전수 분석이 필요할 때

주의사항: 인자 5개 × 3수준 = 243번 실험 → 인자가 많으면 LHS 권장

생성 결과: 모든 조합 설계 행렬

## ✂️ 부분요인설계 (Fractional Factorial)

언제 사용: 실험 수를 줄이면서 핵심 효과는 놓치지 않을 때

사용법: 인자 선택 → 해상도(Resolution) 설정 → [설계 생성]

활용 시나리오: 인자 5개 이상, 예산·시간 제한이 있을 때

주의사항: 교호작용 일부가 혼재(Aliasing)될 수 있음

생성 결과: 완전요인의 1/2~1/4 축소 설계

## 🎯 CCD (Central Composite Design)

언제 사용: 품질이 포물선(2차 곡선) 반응을 보일 것 같을 때

사용법: 인자 범위 설정 → [설계 생성]

활용 시나리오: Sn%가 너무 높거나 낮으면 품질이 저하되는 구간이 의심될 때

주의사항: 축점(α)이 범위를 벗어날 수 있으므로 인자 범위 확인 필요

생성 결과: 중심점·축점 포함 RSM 설계

## 🛡️ Box-Behnken

언제 사용: 모서리(극단값) 조건 실험이 위험하거나 불가능할 때

사용법: 3인자 자동 구성 → [설계 생성]

활용 시나리오: 고온+고압 동시 설정처럼 위험한 극단 조합을 피해야 할 때

주의사항: 3인자만 활성화됨 (cu_pct, melt_time_min은 중심값 고정)

생성 결과: 안전 구간 내 RSM 설계

## 🔩 다구치 (Taguchi)

언제 사용: 공정 노이즈에 강한(Robust) 최적 조건을 찾을 때

사용법: 직교배열표 선택(L4~L18) → [설계 생성]

활용 시나리오: 공급사 편차, 온도 변동 등 외부 노이즈가 있어도 품질이 안정된 조건 탐색

주의사항: S/N비 해석에 대한 별도 지식 필요

생성 결과: 신호/잡음비 기반 직교 설계

## 🌐 LHS (Latin Hypercube Sampling)

언제 사용: 빠르게 넓은 탐색 공간을 골고루 커버하고 싶을 때

사용법: 샘플 수 입력(기본 100) → [설계 생성]

활용 시나리오: 초기 탐색, ML 학습 데이터 생성, 공간 전체를 고르게 샘플링

주의사항: 각 구간에서 1번씩 샘플링되어 편향 없음 — 일반 랜덤보다 우수

생성 결과: 균등 분포 100개 실험점

# 2. ML 시뮬레이션

설계된 실험 조건을 실제로 진행하는 대신, 학습된 AI 모델이 품질을 즉시 예측합니다. 실험 비용 없이 수백 가지 조건을 빠르게 검토할 수 있습니다.

## ⚡ 배치 시뮬레이션

언제 사용: 설계한 100개 실험 조건의 품질점수를 한번에 예측할 때

사용법: 샘플 수 입력(기본 100) → 모델 선택 → 공급사 선택 → [샘플 데이터 로드]

결과 화면: 100행 예측 결과 테이블 + 품질 분포 히스토그램 + 상관관계 히트맵 + 3D 산점도 + 이상치 차트

활용 팁: CSV 내보내기 버튼으로 결과를 Excel에서 추가 분석 가능

## 🤖 모델 선택

언제 사용: 4가지 AI 모델의 성능을 비교하고 최적 모델을 선택할 때

사용법: 모델 목록 화면에서 RMSE / R² / MAPE 비교

결과 화면: 모델별 성능 카드 (Ridge / RandomForest / GradientBoosting / XGBoost)

활용 팁: 정확도 우선: GradientBoosting(R²=0.627) / 해석 우선: Ridge

## 📡 민감도 분석

언제 사용: 어떤 인자 하나를 건드리면 품질이 얼마나 변하는지 확인할 때

사용법: [민감도 분석] 클릭

결과 화면: 각 인자 ±10% 변화 시 품질 변화폭 막대 차트

활용 팁: 민감도 높은 인자 = 관리 우선순위, 낮은 인자 = 허용 범위 넓게 설정 가능

## 🎲 몬테카를로 시뮬레이션

언제 사용: 공급사 편차와 공정 변동이 있을 때 실제 불량률을 추정할 때

사용법: 노이즈 수준 설정 → [시뮬레이션]

결과 화면: 품질 분포, 불량률(%), 6시그마 Cpk 추정

활용 팁: 실제 공정 변동성을 반영한 현실적 품질 예측에 활용

# 3. 최적 조건 탐색

AI 최적화 알고리즘(scipy SLSQP + LHS)이 품질을 최대화하는 배합비율을 자동으로 찾아줍니다. 인자 범위만 지정하면 Sn+Ag+Cu+Pb=100% 제약 조건 하에서 최적 조건을 계산합니다.

## 🏆 단일목적 최적화

언제 사용: 품질점수를 최대화하는 배합비율 한 가지를 도출할 때

사용법: 인자 범위 설정 → 모델/공급사 선택 → [최적화 실행]

결과 화면: 최적 Sn%, Ag%, Cu%, 예측 품질점수, 상위 5개 후보 조건

활용 팁: 실제 결과 예시: Sn=62.6%, Ag=3.4%, Cu=0.59% → 품질 93.5점

## ⚖️ 다목적 최적화

언제 사용: 품질↑ + 원가↓ + 불량률↓ 여러 목표를 동시에 만족할 때

사용법: 목표별 가중치 조정 → [최적화]

결과 화면: 파레토 최적 해집합 시각화

활용 팁: 품질과 비용 간 트레이드오프 구간을 시각적으로 파악

## 🗺️ 반응표면 (RSM)

언제 사용: 두 인자 조합에 따른 품질 지형도를 3D로 보고 싶을 때

사용법: X축·Y축 인자 선택 → [반응표면 생성]

결과 화면: 3D 등고선 + 표면 플롯

활용 팁: '봉우리(최대점)'가 어디 있는지 직관적으로 확인

## 🔒 제약 최적화

언제 사용: 현실적 제약(합계=100%, 특정 범위 내)을 반드시 지켜야 할 때

사용법: 제약 조건 입력 → [최적화 실행]  (내부: /doe/optimize API 호출)

결과 화면: 제약 충족 최적 배합 + 최적화 수렴 이력

활용 팁: SLSQP 수렴 실패 시 LHS best 후보로 자동 전환

# 4. 결과 분석

시뮬레이션 결과를 통계 분석하여 '어떤 인자가 왜 중요한가'를 수치로 입증합니다. 보고서·근거 자료 작성에 활용합니다.

## 📈 주효과도

언제 사용: 각 인자를 개별로 변화시켰을 때 품질에 미치는 영향을 비교할 때

사용법: [샘플 로드] → 자동 표시

결과 화면: 인자별 수준 vs 평균 품질점수 꺾은선 그래프

해석 방법: 기울기가 클수록 해당 인자가 품질에 큰 영향 → 관리 우선순위

## 🔀 교호작용도

언제 사용: 두 인자가 함께 변할 때 나타나는 상호작용을 파악할 때

사용법: [샘플 로드] → 자동 표시

결과 화면: SN% × AG% 조합별 품질 변화 교차선 그래프

해석 방법: 선이 평행 = 교호작용 없음 / 선이 교차 = 상호작용 있음 (복합 관리 필요)

## 📊 ANOVA 분석

언제 사용: 각 인자 효과의 통계적 유의성을 수치로 검증해야 할 때

사용법: [ANOVA 분석] 버튼 클릭

결과 화면: SS(제곱합) / df / MS / F값 / p-value / 기여율(%) 테이블

해석 방법: p<0.05(*): 통계적 유의 / p<0.01(**): 강한 효과 / p<0.001(***): 매우 강함
ns: 통계적으로 무의미 → 해당 인자 범위 완화 가능

## 📉 파레토 차트

언제 사용: 중요한 인자 20%를 선별해 집중 관리할 때

사용법: [파레토 분석] 버튼 클릭

결과 화면: 효과 크기 내림차순 막대 + 누적 80% 기준선 오버레이

해석 방법: 80% 기준선 왼쪽 인자 = 핵심 관리 대상
통상 1~3개 인자가 품질 변동의 80% 설명

## 🔍 이력 비교 ★

언제 사용: 실제 생산 이력 데이터로 시뮬레이션 파라미터를 재보정할 때

사용법: 이력 수 입력(기본 50) → [이력 비교 실행]

결과 화면: 공급사별 실측 평균 품질·표준편차 테이블
+ SUPPLIER_EFFECTS 재보정 제안값
+ 공급사별 품질 막대차트 + 이력 산점도

해석 방법: 현재 설정값 vs 재보정값이 0.1 이상 차이나면 노란색 강조
→ sample_generator.py의 SUPPLIER_EFFECTS 업데이트 권장

# 5. 권장 워크플로우

처음 DOE 분석을 시작하는 경우 아래 6단계 순서를 따르는 것을 권장합니다.

[STEP 1]  LHS로 100개 설계 생성

실험 설계 > LHS 선택 → 샘플 수 100 → [설계 생성]
목적: 탐색 공간 전체를 균등하게 커버하는 초기 후보 확보

[STEP 2]  배치 시뮬레이션 → 품질 분포 확인

ML 시뮬레이션 > 배치 시뮬레이션 → [샘플 데이터 로드]
목적: 현재 설계 범위에서 품질 분포·최대·최소 파악

[STEP 3]  ANOVA + 파레토로 핵심 인자 선별

결과 분석 > ANOVA 분석 → p<0.05 인자 확인
결과 분석 > 파레토 차트 → 80% 기준선 왼쪽 인자 집중 선택
목적: 관리할 인자를 3개 이하로 좁히기

[STEP 4]  핵심 인자만 CCD로 정밀 설계

실험 설계 > CCD → 핵심 인자 3개만 활성화 → [설계 생성]
목적: RSM 분석을 위한 정밀 실험 계획서 작성

[STEP 5]  단일목적 최적화 → 최적 배합 도출

최적 조건 탐색 > 단일목적 최적화 → [최적화 실행]
목적: Sn+Ag+Cu+Pb=100% 제약 하 품질 최대화 조건 자동 계산

[STEP 6]  이력 비교 → 실데이터 검증 및 재보정

결과 분석 > 이력 비교 → [이력 비교 실행]
목적: 실생산 이력과 비교해 시뮬레이션 모델의 신뢰도 확인 및 공급사 효과 재보정

# 6. 빠른 참조표 — 목적별 메뉴 선택 가이드

| 목적 | 권장 메뉴 | 소요 시간 |
| --- | --- | --- |
| 처음 탐색 / 빠른 확인 | 실험 설계 > LHS + 배치 시뮬레이션 | 1~2분 |
| 인자 중요도 파악 | 결과 분석 > ANOVA + 파레토 | 2분 |
| 최적 배합 도출 | 최적 조건 탐색 > 단일목적 최적화 | 30초 |
| 실험 수 최소화 | 실험 설계 > 부분요인 or 다구치 | 3~5분 |
| 2차 반응 포함 정밀 분석 | 실험 설계 > CCD + 반응표면 | 5~10분 |
| 노이즈 강건 조건 탐색 | 실험 설계 > 다구치 + 몬테카를로 | 5분 |
| 실데이터 기반 검증/보정 | 결과 분석 > 이력 비교 | 1분 |
| 현실 제약 하 최적화 | 최적 조건 탐색 > 제약 최적화 | 1분 |

접속 주소:  http://localhost:8000/static/doe.html
서버 실행:  python -m uvicorn app:app --port 8000
API 문서:   http://localhost:8000/docs