스마트공장 선도형 제조혁신 지원사업

SF-OS2 운영현황보고서

| 문서번호 | SF-OS2 | 버전 | v1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 작성일 | - | 보안등급 | 내부 |
| 작성자 | - | 검토자 | - |
| 승인자 | - | 소속 | 제조혁신팀 |

# SF-OS2 운영현황보고서

문서번호: SF-OS2 | 버전: V1.0 | 작성일: 2026-06-19 | 작성자: 기획팀

## 1. 문서 개요

### 1.1 목적

본 문서는 Formulation ML 시스템(성분분석 데이터 기반 배합비율 최적화 ML 시스템)의 2026년 6월 운영 현황을 기록하고, 시스템 가용성, ML 모델 성능, 서비스 이용 현황, 품질 개선 효과 및 주요 이슈를 종합하여 운영 책임자 및 관련 부서에 보고하는 것을 목적으로 한다.

### 1.2 보고 기간

보고 기준일: 2026-06-19

보고 대상 기간: 2026년 6월 1일 ~ 2026년 6월 19일 (시범 운영 기간)

작성 주기: 월 1회 (매월 말일 기준 익월 5일 이내 발행)

### 1.3 배포 대상

| 수신자 | 소속 | 목적 |
| --- | --- | --- |
| 운영 책임자 | 스마트팀장 | SLA 이행 현황 확인, 의사결정 |
| 품질관리 담당자 | 품질팀 | 품질 개선 현황 확인 |
| 공정 엔지니어 | 기술팀 | 공정 최적화 현황 확인 |
| 데이터 관리자 | 스마트팀 | 모델 성능 관리 |

### 1.4 참조 문서

SF-TD1 개선업무설계서

SF-OS1 운영지원계획서

## 2. 운영 현황 요약 (2026년 6월 기준)

본 시스템은 2026년 6월 1일부터 시범 운영을 시작하였으며, 초기 300 LOT 샘플 데이터 기반으로 운영 중입니다.

### 2.1 시스템 가용성

| 항목 | 목표 (SLA) | 실적 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 시스템 가용성 (업무시간) | 99.0% 이상 | 98.6% | 주의 |
| Backend API 가용성 | 99.0% 이상 | 98.8% | 주의 |
| Frontend 접속 가용성 | 99.0% 이상 | 99.2% | 정상 |
| 배합 추천 응답 시간 (P95) | 5초 이내 | 2.3초 | 정상 |
| 품질 예측 응답 시간 (P95) | 3초 이내 | 1.1초 | 정상 |
| DOE 시뮬레이션 응답 시간 | 30초 이내 | 18.4초 | 정상 |

가용성 98.6% 원인: 6월 7일 Backend 서버 예기치 않은 프로세스 종료 (약 25분 중단) — 3.2절 이슈 현황 참조

업무시간 기준: 평일 08:00~18:00 (월~금, 공휴일 제외)

### 2.2 주요 사용 현황

| 기능 | 사용 건수 | 일평균 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 배합비율 추천 | 127건 | 6.7건/일 | 시범 운영 기간 |
| 품질점수 예측 | 89건 | 4.7건/일 |  |
| EDA 데이터 분석 | 34건 | 1.8건/일 |  |
| 모델 현황 조회 | 22건 | 1.2건/일 |  |
| DOE 시뮬레이션 | 11건 | 0.6건/일 | 고급 기능, 엔지니어 위주 사용 |
| 합계 | 283건 | 14.9건/일 |  |

사용자 현황: 등록 사용자 12명, 활성 사용자 9명 (주 1회 이상 접속 기준)

## 3. ML 모델 성능 현황

| 모델명 | RMSE | R² | MAPE | 학습 데이터 수 | 마지막 학습일 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GradientBoosting | 3.05 | 0.627 | 2.78% | 300 LOT | 2026-05-28 | 운영 중 (기본) |
| RandomForest | 3.21 | 0.588 | 3.03% | 300 LOT | 2026-05-28 | 운영 중 (보조) |
| XGBoost | 3.18 | 0.594 | 2.91% | 300 LOT | 2026-05-28 | 운영 중 (보조) |
| Ridge | 4.87 | 0.312 | 4.55% | 300 LOT | 2026-05-28 | 운영 중 (베이스라인) |

현재 운영 기본 모델: GradientBoosting (RMSE 3.05, R² 0.627)

성능 해석 참고:

현행 R² 0.627은 샘플 데이터의 노이즈(σ=3) 기인. 실 공정 데이터 누적 시 개선 예상

MAPE 2.78%는 품질점수 예측에서 실용적 수준으로 평가됨

목표 성능: R² >= 0.85, MAPE <= 5% (실 데이터 300건 이상 누적 후 재평가)

시범 운영 기간 실측 vs 예측 비교 (19일간):

| 기간 | 실측 평균 품질점수 | 예측 평균 품질점수 | 편차 | MAPE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6월 1주 | 81.3 | 79.8 | -1.5 | 3.1% |
| 6월 2주 | 83.1 | 82.4 | -0.7 | 2.4% |
| 6월 3주 (1~19일) | 82.7 | 81.9 | -0.8 | 2.6% |

피처 중요도 상위 5개 (GradientBoosting 기준):

| 순위 | 피처 | 중요도 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | melt_temp_c | 0.28 | 용융 온도 |
| 2 | sn_pct | 0.22 | 주석 비율 |
| 3 | sn_deviation | 0.17 | 주석 목표값 대비 편차 |
| 4 | melt_time_min | 0.14 | 용융 시간 |
| 5 | ag_pct | 0.09 | 은 비율 |

## 4. 서비스 이용 현황

### 4.1 기능별 사용 통계

배합비율 추천 기능 (127건)

| 항목 | 통계 |
| --- | --- |
| 일 최대 사용 | 14건 (6월 12일, 월요일) |
| 일 최소 사용 | 2건 (6월 8일, 시스템 장애 당일) |
| 공급사별 사용 비율 | SUP_A 51% / SUP_B 32% / SUP_C 17% |
| 추천 결과 예측점수 분포 | 85점 이상 43% / 75~84점 41% / 75점 미만 16% |

품질점수 예측 기능 (89건)

| 항목 | 통계 |
| --- | --- |
| 직접 성분 입력 비율 | 78% |
| ML 추천 결과 재확인 비율 | 22% |
| 예측점수 75점 미만 판정 건수 | 11건 (12.4%) |

DOE 시뮬레이터 (11건)

| 방법 | 사용 건수 |
| --- | --- |
| Full Factorial | 4건 |
| CCD (Central Composite Design) | 3건 |
| LHS (Latin Hypercube Sampling) | 2건 |
| Taguchi | 1건 |
| Fractional Factorial | 1건 |

시간대별 사용 패턴:

오전 (08~12시): 전체 사용량의 58% (배합 작업 준비 시간대)

오후 (13~17시): 전체 사용량의 37%

기타: 5%

### 4.2 배합 추천 건수 및 채택률

| 구분 | 건수 | 비율 |
| --- | --- | --- |
| ML 추천 결과 즉시 채택 (예측점수 85점 이상) | 54건 | 42.5% |
| ML 추천 결과 검토 후 채택 (75~84점) | 46건 | 36.2% |
| ML 추천 결과 일부 수정 후 채택 | 15건 | 11.8% |
| ML 추천 결과 미채택 (수동 결정) | 12건 | 9.5% |
| 채택률 합계 (즉시 + 검토 후 + 수정) | 115건 | 90.5% |

수정·미채택 주요 사유 (27건):

공급사 재고 상황으로 인한 성분 변경: 11건 (40.7%)

품질관리 담당자 경험 기반 조정: 9건 (33.3%)

특수 사양 요청(고객 지정): 7건 (25.9%)

목표 채택률: 95% 이상 (2026년 12월 목표)

## 5. 품질 개선 현황

### 5.1 불량률 변화 추이 (도입 전후 비교)

| 기간 | 총 LOT 수 | 불량 LOT 수 | 불량률 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026년 1월 (도입 전) | 312 | 28 | 8.97% | 수동 배합 결정 |
| 2026년 2월 (도입 전) | 298 | 25 | 8.39% | 수동 배합 결정 |
| 2026년 3월 (도입 전) | 321 | 27 | 8.41% | 수동 배합 결정 |
| 2026년 4월 (도입 전) | 308 | 26 | 8.44% | 수동 배합 결정 |
| 2026년 5월 (준비 기간) | 315 | 23 | 7.30% | 시스템 구축·테스트 |
| 2026년 6월 (시범 운영, ~19일) | 127 | 7 | 5.51% | ML 시스템 운영 |

도입 전 평균 불량률: 8.55% (2026년 1~4월 평균)

시범 운영 불량률: 5.51%

불량률 개선: -3.04%p (약 35.6% 감소)

시범 운영 기간이 19일로 짧아 통계적 유의성 검증이 필요하며, 3개월 이상 데이터 누적 후 정식 효과 분석을 수행할 예정입니다.

공급사별 불량률 (시범 운영 기간):

| 공급사 | LOT 수 | 불량 LOT | 불량률 |
| --- | --- | --- | --- |
| SUP_A | 65건 | 3건 | 4.6% |
| SUP_B | 40건 | 2건 | 5.0% |
| SUP_C | 22건 | 2건 | 9.1% |

SUP_C 불량률이 상대적으로 높음. 편차 보정 계수 재산출 검토 필요 (6.2절 참조)

### 5.2 주요 개선 사례

사례 1 — SUP_B 공급사 전환 시 품질 안정화

발생 시점: 2026년 6월 4일

상황: 기존 SUP_A에서 SUP_B로 원료 전환 시 품질점수 하락 (종전 평균 83점 → 77점)

ML 시스템 대응: 공급사 전환 즉시 SUPPLIER_EFFECTS 보정 계수 자동 적용, 배합비율 재추천 (SN +0.3%, AG -0.1% 조정)

결과: 조정 후 품질점수 82점으로 회복, 불량 발생 없음

도입 전 대응: 숙련 작업자 경험 의존 → 평균 2~3 LOT 불량 발생 후 수동 보정

사례 2 — DOE 시뮬레이션을 통한 온도 최적 구간 도출

수행 시점: 2026년 6월 10일

목적: 용융 온도 240~270°C 구간에서 품질점수 최대화 조건 탐색

방법: CCD 방법 적용 (온도·시간 2인자, 9개 실험점)

ML 시뮬레이션 결과: 온도 255°C, 시간 42분 조건에서 예측 품질점수 최대 (87.3점)

실적용 결과: 해당 조건 적용 LOT 5건 평균 품질점수 85.1점 (기존 평균 81.3점 대비 +3.8점)

기대 효과: 반복 실험 없이 9회 시뮬레이션으로 최적 조건 도출 (기존 방법 대비 실험 기간 약 4일 단축)

사례 3 — 불량 예측으로 사전 조치

발생 시점: 2026년 6월 16일

상황: 작업자가 계획 배합비율 입력 전 품질 예측 실행 → 예측 품질점수 71점 (불량 판정)

ML 시스템 대응: 불량 위험 경고 표시 및 배합비율 재추천 제시

결과: 배합비율 조정 후 실행, 실측 품질점수 79점으로 불량 예방

도입 전 대응: 배합 실행 후 성분 분석까지 불량 여부 불인지 → 사후 처리

## 6. 이슈 및 조치 현황

| 발생일 | 등급 | 이슈 내용 | 원인 | 조치 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-06-07 | 1등급 | Backend 서버 프로세스 예기치 않은 종료, 약 25분 서비스 중단 | 메모리 부족으로 인한 Python 프로세스 강제 종료 (DOE 대용량 시뮬레이션 실행 중) | 서버 재기동, 메모리 제한 설정 추가, DOE 최대 실험점 수 제한 (1000건) 적용 | 완료 |
| 2026-06-11 | 3등급 | EDA 화면 일부 차트 (성분 분포 히스토그램) 미표시 | Frontend Recharts 라이브러리 데이터 형식 불일치 | API 응답 데이터 형식 수정 패치 적용 | 완료 |
| 2026-06-14 | 2등급 | SUP_C 공급사 선택 시 배합 추천 결과 비정상 (성분 합계 101.3%) | SUPPLIER_EFFECTS 보정 계수 적용 후 성분 합계 제약 재적용 누락 버그 | optimize.py 제약 조건 적용 순서 수정, 단위 테스트 추가 | 완료 |
| 2026-06-17 | 3등급 | DOE Taguchi 방법 실행 시 4인자 이상 선택 시 오류 발생 | Taguchi 직교배열 생성 로직에서 인자 수 4개 초과 케이스 미처리 | 인자 수 최대 4개 제한 UI 안내 추가 및 오류 메시지 개선 (기능 확장은 향후 검토) | 완료 |
| 2026-06-18 | 3등급 | SUP_C 공급사 불량률 도입 전 대비 개선 미흡 (9.1%) | SUP_C 편차 보정 계수가 현 원료 배치와 불일치 가능성 | 편차 보정 계수 재산출 검토 착수 (6월 말 완료 목표) | 진행 중 |

이슈 요약:

총 이슈 건수: 4건 (1등급 1건, 2등급 1건, 3등급 2건)

완료: 3건 / 진행 중: 1건

SLA 미달 항목: 시스템 가용성 (98.6%, 목표 99.0%) — 6월 7일 장애 원인

## 7. 차월 운영 계획

### 7.1 2026년 7월 주요 계획

| 구분 | 내용 | 담당자 | 목표 완료일 |
| --- | --- | --- | --- |
| 성능 개선 | SUP_C 편차 보정 계수 재산출 및 업데이트 | 데이터 관리자 + 품질관리 담당자 | 2026-06-30 |
| 안정화 | DOE 시뮬레이션 메모리 최적화 (대용량 처리 개선) | 시스템 관리자 + 개발팀 | 2026-07-15 |
| 데이터 | 시범 운영 기간 누적 LOT 학습 데이터 반영 및 모델 재학습 검토 | 데이터 관리자 | 2026-07-31 |
| 교육 | 신규 공정 운영자 2명 추가 기본 사용자 교육 | 운영 책임자 | 2026-07-10 |
| 연동 | 성분 분석기(OES) 데이터 자동 수집 인터페이스 설계 착수 | 시스템 관리자 + IT팀 | 2026-07-31 |
| 모니터링 | 주간 불량률 대시보드 화면 추가 (개발 요청) | 데이터 관리자 + 개발팀 | 2026-07-31 |

### 7.2 7월 목표 지표

| 지표 | 6월 실적 | 7월 목표 |
| --- | --- | --- |
| 시스템 가용성 | 98.6% | 99.0% 이상 |
| ML 배합 추천 채택률 | 90.5% | 92.0% 이상 |
| 불량률 | 5.51% | 5.0% 이하 |
| 모델 예측 MAPE | 2.78% | 2.78% 이하 유지 |
| DOE 시뮬레이터 사용 건수 | 11건 | 15건 이상 |

### 7.3 중장기 로드맵 (2026년 하반기)

| 시기 | 계획 |
| --- | --- |
| 2026년 8월 | 성분 분석기 자동 연동 파일럿, 실 공정 데이터 누적 150건 달성 목표 |
| 2026년 9월 | 누적 데이터 기반 1차 정식 모델 재학습, R² 개선 목표 (0.7 이상) |
| 2026년 10월 | ERP 입고 정보 연동 검토, 공급사 정보 자동화 |
| 2026년 11월 | 전사 확대 적용 검토 (유사 배합 공정 대상) |
| 2026년 12월 | 연간 운영 성과 분석 및 차년도 고도화 계획 수립 |

*다음 보고서 발행 예정일: 2026-07-31 (2026년 7월 운영현황보고서)*

*문의: 스마트팀 데이터 관리자*