# SF-TD1 개선업무설계서

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서번호 | SF-TD1 |
| 문서명 | 개선업무설계서 |
| 사업명 | 성분분석 데이터 기반 배합비율 최적화 ML 시스템 구축 |
| 도입기업 | (주)고려솔더 |
| 작성자 | 이성민 |
| 검토자 | 임채원, 윤서진 |
| 승인자 | 김현수 |
| 작성일 | 2026-04-21 |
| 버전 | v1.0 |

──────────────────────────────────────────────────

## 1. 원재료 입고 업무 개선

### 1.1 AS-IS (현행)

[공급사]

│ 원재료 납품

▼

[입고 담당자]

│ ① 육안 검사

│ ② 수기 기록 (종이 서류)

▼

[XRF 성분 분석]

│ 분석 시간: 30~60분/LOT

│ 결과: 프린터 출력

▼

[품질팀 판정]

│ 담당자 직접 규격서와 비교

│ 합격/불합격 수기 기입

▼

[Excel 입력]

│ 담당자가 분석 결과 수기 입력

│ 오류 발생 빈도: 월 3~5건

▼

[창고 입고 완료]

### 1.2 TO-BE (개선)

[공급사]

│ 원재료 납품

▼

[입고 담당자]

│ ① 시스템에서 입고 등록 (LOT ID 자동 부여)

│ ② 성분 분석 결과 직접 입력 or XRF 연동 자동 수신

▼

[AI 시스템 자동 분석]

│ ① 목표값 대비 편차 자동 계산

│    - Sn 편차 = 실측 - 62.0%

│    - Ag 편차 = 실측 - 3.0%

│    - Cu 편차 = 실측 - 0.5%

│ ② 합격/불합격 자동 판정 (기준값 대비)

│ ③ 이상 편차 시 즉시 알림 발송

▼

[입고 완료 등록]

│ 이력 DB 자동 저장

│ 공급사별 성분 품질 통계 자동 업데이트

▼

[창고 시스템 연동]

재고 자동 반영

### 1.3 기대 효과

| 항목 | AS-IS | TO-BE | 개선 |
| --- | --- | --- | --- |
| 입고 데이터 입력 시간 | 20분/건 | 5분/건 | -75% |
| 입력 오류 | 월 3~5건 | 0건 목표 | -100% |
| 성분 이상 감지 | 육안·수기 | 실시간 자동 | 즉시 알림 |
| 공급사 품질 비교 | 불가 | 자동 통계 | 신규 |

──────────────────────────────────────────────────

## 2. 배합비율 결정 업무 개선

### 2.1 AS-IS (현행)

[생산 지시]

│

▼

[숙련 작업자 판단]

│ ① 이전 LOT 결과 참고 (기억 또는 서류 확인)

│ ② 규격서 목표값 확인

│ ③ 공급사별 성분 편차 경험적 보정

│    (비체계적, 담당자 편차 큼)

▼

[배합비율 결정]

│ 결과: 수기 배합 지시서 작성

▼

[원재료 칭량 및 용해]

│

▼

[배합 완료 성분 검사]

│ XRF 분석 (30~60분)

▼

[합격] → [포장/출하]

[불합격] → [재처리 또는 폐기]

(재처리율 6.3%, 폐기 손실 발생)

### 2.2 TO-BE (개선)

[생산 지시]

│

▼

[AI 배합 최적화 시스템]

│ ① 입력: 공정 조건 (온도, 시간), 공급사 선택

│ ② 처리:

│    - 공급사별 최근 성분 편차 데이터 로드

│    - scipy SLSQP 최적화 실행

│    - 제약 조건: Sn+Ag+Cu+Pb = 100%

│    - 목적 함수: ML 모델 품질 예측 최대화

│ ③ 출력: 최적 배합비율 (Sn/Ag/Cu/Pb %)

│          예상 품질 점수

▼

[배합 추천 확인]

│ 작업자/관리자 검토 후 승인

│ (시스템 추천 ± 조정 가능)

▼

[원재료 칭량 및 용해]

│ 최적 배합비율 기반 정밀 칭량

▼

[배합 완료 성분 검사]

│ XRF 분석 결과 시스템 자동 등록

▼

[품질 예측 vs 실측 비교]

│ AI 모델 정확도 자동 평가

▼

[합격] → [LOT 시스템 등록] → [포장/출하]

[불합격] → [원인 분석 (AI)] → [개선 배합비 재추천]

### 2.3 기대 효과

| 항목 | AS-IS | TO-BE | 개선 |
| --- | --- | --- | --- |
| 배합비율 결정 시간 | 30분 (숙련자) | 5분 (AI 추천) | -83% |
| 불량 LOT 사전 예측 | 불가 | 사전 예측 가능 | 신규 |
| 재처리율 | 6.3% | 3% 목표 | -52% |
| 숙련자 의존도 | 매우 높음 | 낮음 | 노하우 시스템화 |
| 수율 | 91.2% | 95% 목표 | +3.8%p |

──────────────────────────────────────────────────

## 3. 품질 관리 업무 개선

### 3.1 AS-IS (현행)

[LOT 생산 완료]

│

▼

[XRF 성분 분석]

소요: 30~60분

│

▼

[품질팀 판정]

담당자 규격서 수동 비교

│

합격 ┤ 불합격

▼       ▼

[성적서 발행]  [재처리 결정]

(Excel 수기)  (원인 추적 불가)

│

▼

[월별 품질 보고서]

(Excel 수기 집계, 2~3일 소요)

### 3.2 TO-BE (개선)

[배합 전 — 사전 예측]

│ ML 모델로 품질 점수 사전 예측

│ 예측 점수 < 70점 → 배합비율 재검토 알림

▼

[LOT 생산 완료]

│

▼

[XRF 분석 결과 시스템 자동 등록]

│ (연동) 또는 담당자 직접 입력

▼

[자동 품질 판정]

│ ① 성분 기준 자동 합격/불합격 판정

│ ② ML 예측 점수 vs 실측 비교

│ ③ 이상 LOT 즉시 알림

▼

[품질 이력 DB 자동 저장]

│ LOT-성분-품질 연계 저장

▼

[실시간 KPI 대시보드 업데이트]

│ 수율, 불량률, 품질 평균 자동 갱신

▼

[불합격 LOT]

│ AI 원인 분석 → 개선 배합비 재추천

──────────────────────────────────────────────────

## 4. 출하 업무 개선

### 4.1 AS-IS (현행)

[영업팀 출하 요청]

(전화/이메일)

│

▼

[물류팀 LOT 선정]

창고 수기 확인, FIFO 수동 적용

│

▼

[품질 성적서 발행]

Excel 수기 작성 (1~2시간)

│

▼

[포장 및 출하]

│

▼

[출하 기록]

Excel 수기 입력

### 4.2 TO-BE (개선)

[영업팀 출하 요청]

시스템에서 출하 오더 등록

│

▼

[AI LOT 추천]

고객 규격 기반 최적 LOT 자동 매칭

FIFO + 품질 점수 기반 최적 선정

│

▼

[품질 성적서 자동 생성]

LOT 성분 데이터 기반 자동 발행 (5분)

│

▼

[포장 및 출하]

시스템에서 출하 완료 처리

│

▼

[재고 자동 차감]

[출하 이력 자동 저장]

[KPI 자동 업데이트]

──────────────────────────────────────────────────

## 5. 시스템 아키텍처 개선 개요

### 5.1 AS-IS 시스템 구조

[사용자]

│

▼

[MS Excel / 수기 서류]

│ 데이터 분산, 수동 집계

▼

[구형 ERP (2018년)]

│ 수주/출하만 관리

▼

[XRF 분석기]

독립 PC, 연동 없음

### 5.2 TO-BE 시스템 구조

[사용자 (Chrome Browser)]

│

▼

[Next.js 14 프론트엔드]

- 44개 화면

- TypeScript 타입 안전성

- 실시간 대시보드

│ REST API

▼

[FastAPI 백엔드]

- RESTful API

- ML 모델 서빙

- 인증/권한 관리

│

├── [ML 엔진]

│    - scikit-learn (RF, GB, Ridge)

│    - XGBoost

│    - scipy SLSQP 최적화

│

└── [PostgreSQL 15]

- 성분/품질/공정 데이터

- 사용자/권한 데이터

- ML 모델 이력

──────────────────────────────────────────────────

## 6. 개선 효과 종합

| 업무 영역 | 핵심 개선 | 정량 효과 |
| --- | --- | --- |
| 원재료 입고 | 성분 데이터 자동 관리, 이상 즉시 알림 | 입력 오류 제거, 입고 처리 -75% 단축 |
| 배합비율 결정 | AI 최적화 자동 추천 | 결정 시간 -83%, 재처리율 -52% |
| 품질 관리 | 사전 예측 + 자동 판정 | 수율 +3.8%p, 불량률 -43% |
| 출하 관리 | LOT 자동 매칭, 성적서 자동 생성 | 출하 리드타임 -83% |
| 데이터 관리 | 통합 DB, 실시간 KPI | 보고서 작성 자동화, 의사결정 고도화 |